Documentation Technique

Architecture ISP — MPLS L3VPN

# 1. LAB

## 1.1. Topologie

La structure du cœur est de la forme Diamond. Elle relie deux routeurs Provider (P1, P2) et deux routeurs Provider Edge (PE1, PE2), ainsi que quatre routeurs Customer Edge (CE).

## 1.2. Tableau des Liens

## Full Stack

- OSPF — IGP du cœur, assure la joignabilité des loopbacks

- LDP — distribution des labels MPLS entre les routeurs du cœur

- MP-BGP VPNv4 — transport des routes VPN entre PE1 et PE2

- VRF (CUST_A / CUST_B) — isolation logique des clients

# 2. Protocole OSPF

## 2.1. Rôle de l'OSPF

Dans un réseau MPLS, chaque routeur du cœur doit connaître l'adresse de loopback de tous les autres routeurs PE et P. Ces loopbacks servent de points d'ancrage pour LDP (qui établit les LSPs entre elles).

- Distribuer les routes des loopbacks (1.1.1.1, 2.2.2.2, 3.3.3.3, 4.4.4.4) et des liens point-à-point entre tous les routeurs du cœur.

- Fournir la base de calcul des LSPs à LDP : LDP suit exactement les chemins calculés par OSPF (principe du « LDP follows IGP »).

## 2.2. Fonctionnement de l'OSPF

Échange de paquets entre voisins OSPF :

Router 1                          Router 2

|                                  |

|------- Hello (Multicast) ------->|

|<------ Hello (Multicast) --------|

|                                  |

|<------ DBD (Unicast) ------------|   Database Description

|------- DBD (Unicast) ----------->|

|                                  |

|------- LSR (Unicast) ----------->|   LinkState Request

|<------ LSU (Unicast) ------------|   LinkState Update

|                                  |

|<------ LSR (Unicast) ------------|

|------- LSU (Unicast) ----------->|

|                                  |

|------- LSAck (Multicast) ------->|   Acknowledgement

|<------ LSAck (Multicast) --------|

Explication des paquets échangés :

- Hello packets : pour découvrir et maintenir les voisins (neighbors)

- Database Description (DBD) : chaque routeur partage un résumé de sa LSDB

- LinkState Request (LSR) : le routeur demande des informations manquantes

- LinkState Update (LSU) : réponse avec les informations détaillées (LSAs)

- LinkState Acknowledgement (LSAck) : confirmation de réception

OSPF est un protocole à état de lien (Link-State). Contrairement aux protocoles à vecteur de distance (RIP, EIGRP), chaque routeur OSPF maintient une vision complète de la topologie du réseau sous forme d'une base de données appelée LSDB (Link-State DataBase).

### Calcul du meilleur chemin (SPF — Shortest Path First)

- Chaque routeur se place comme racine de l'arbre SPF.

- Il calcule le coût cumulatif vers chaque destination.

- Le chemin le plus court (coût minimal) est installé dans la table de routage.

Dans notre topologie diamond, PE1 dispose de deux chemins vers PE2 :

- PE1 → P1 → PE2 (coût total = coût e0/0 PE1 + coût e0/1 P1)

- PE1 → P2 → PE2 (coût total = coût e0/1 PE1 + coût e0/1 P2)

OSPF installe le chemin à coût minimal et peut faire de l'ECMP (Equal-Cost Multi-Path) si les deux chemins ont le même coût — ce qui est le cas dans notre lab avec des interfaces Ethernet de même vitesse.

### Les LSAs (Link-State Advertisements)

OSPF utilise des messages appelés LSAs pour propager les informations de topologie.

| Type LSA | Description | Utilisé dans ce lab |
| --- | --- | --- |
| Type 1 (Router LSA) | Annoncé par chaque routeur, décrit ses interfaces et leurs coûts. | Oui |
| Type 2 (Network LSA) | Généré par le DR sur les liens multi-accès. Non applicable ici (liens point-à-point uniquement). | Non |
| Type 5 (External LSA) | Routes redistribuées dans OSPF depuis l'extérieur (BGP, statique…). Les routes VRF ne passent jamais par OSPF. | Non |

## 2.3. Configuration de l'OSPF

Configuration OSPF sur P1 :

router ospf 1

router-id 2.2.2.2

network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0       ! Loopback P1

network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0     ! Lien P1 -> PE1

network 10.0.13.0 0.0.0.3 area 0     ! Lien P1 -> PE2

passive-interface Loopback0

P1 et P2 sont des routeurs P (Provider) purs : ils ne portent aucune VRF et n'ont pas de configuration MP-BGP. Leur seul rôle est de commuter les labels MPLS et de participer à OSPF + LDP.

Détails des choix de configuration :

- router-id 1.1.1.1 : Le router-ID est forcé manuellement avec l'adresse de loopback pour garantir la stabilité. Sans cette commande, OSPF choisit automatiquement la plus haute IP — ce qui peut varier au redémarrage.

- Area 0 unique : Toutes les interfaces du cœur sont dans la même Area 0 (backbone OSPF). Un seul secteur suffit pour notre topologie ; plusieurs areas nécessiteraient des ABR et complexifieraient inutilement le lab.

- passive-interface Loopback0 : La loopback doit être annoncée dans OSPF (pour que les voisins apprennent 1.1.1.1/32) mais ne doit pas envoyer de paquets Hello — il n'y a aucun voisin OSPF sur cette interface.

### 2.3.3 Table de routage OSPF résultante sur PE1

Après convergence, PE1 voit les loopbacks de P1 et PE2 via OSPF (marquées 'O') :

PE1# show ip route ospf

O    2.2.2.2/32 [110/11] via 10.0.12.2, Ethernet0/0

O    3.3.3.3/32 [110/21] via 10.0.12.2, Ethernet0/0

via 10.0.14.2, Ethernet0/1

O    10.0.13.0/30 [110/20] via 10.0.12.2, Ethernet0/0

O    10.0.15.0/30 [110/20] via 10.0.14.2, Ethernet0/1

## 2.4 Justification du choix d'OSPF vs alternatives

Trois protocoles IGP étaient envisageables pour ce lab. Voici la comparaison :

Pourquoi pas EIGRP ?
EIGRP ne supporte pas MPLS/LDP.

Pourquoi pas IS-IS ?
IS-IS est techniquement équivalent à OSPF pour MPLS. Mais sa configuration sur IOS est plus lourde : adresse NET au format ISO, niveaux L1/L2, activation interface par interface. Pour 4 routeurs, cette complexité n'apporte aucun avantage fonctionnel.

Pourquoi OSPF ?
on retient OSPF pour sa simplicité et son efficacité

Conclusion — OSPF

OSPF est le socle de toute l'architecture MPLS de ce lab. Sans OSPF, les loopbacks des PE et P ne sont pas joignables, LDP ne peut pas établir de LSPs, et MP-BGP ne peut pas monter ses sessions VPNv4. Le choix d'OSPF est justifié par sa conformité aux standards ISP , son intégration native avec LDP, et sa relative simplicité de configuration pour une topologie de 4 routeurs. Les alternatives (EIGRP, IS-IS) ont été écartées respectivement pour des raisons de propriété intellectuelle et de complexité.

# 3. LDP — Label Distribution Protocol

## 3.1 Rôle de LDP dans l'architecture MPLS

OSPF assure la joignabilité IP entre les routeurs du cœur. Mais MPLS ne commute pas des paquets IP — il commute des labels. LDP (Label Distribution Protocol, RFC 5036) est le protocole qui attribue ces labels et les distribue entre les routeurs, permettant ainsi la construction des LSPs (Label Switched Paths).

Concrètement, LDP remplit trois fonctions dans ce lab :

- Découvrir automatiquement les voisins LDP sur chaque interface MPLS active.

- Attribuer un label local à chaque préfixe connu dans la table de routage OSPF.

- Échanger ces labels avec les voisins pour construire la LIB (Label Information Base) et alimenter la LFIB (Label Forwarding Information Base) — la table qui commute réellement les paquets.

Principe clé : LDP suit entièrement OSPF. Pour chaque route qu'OSPF installe dans la table de routage, LDP crée automatiquement un binding label. Si OSPF change de chemin, LDP suit. C'est le principe « LDP follows IGP ».

## 3.2 Fonctionnement de LDP — mécanismes essentiels

Opérations sur les labels MPLS

Quand un paquet traverse le cœur MPLS, trois opérations sont possibles sur les labels :

- Push : le routeur d'entrée (PE ingress) ajoute un label MPLS au paquet. C'est l'opération effectuée par PE1 quand un paquet client entre dans le réseau.

- Swap : les routeurs du cœur (P1, P2) remplacent le label entrant par un nouveau label. Le paquet continue son chemin sans que le routeur P n'ait besoin de regarder l'IP de destination.

- Pop : le routeur d'avant-dernière saut (PHP — Penultimate Hop Popping) retire le label avant que le paquet n'arrive au PE de sortie. Ainsi PE2 reçoit le paquet déjà sans label et peut directement consulter la VRF.

Ces trois opérations constituent le principe fondamental de la commutation de labels MPLS et permettent aux routeurs P de ne jamais consulter la table de routage IP — ils travaillent uniquement sur les labels.

### La LIB — Label Information Base

La LIB est la base de données qui contient tous les labels, locaux et distants, pour chaque préfixe. C'est l'équivalent de la table de routage mais pour les labels. Voici le contenu réel de la LIB sur PE1 :

PE1# show mpls ldp bindings

lib entry: 1.1.1.1/32, rev 8

local binding:  label: imp-null

remote binding: lsr: 4.4.4.4:0, label: 21

remote binding: lsr: 2.2.2.2:0, label: 22

lib entry: 3.3.3.3/32, rev 12

local binding:  label: 19

remote binding: lsr: 4.4.4.4:0, label: 18

remote binding: lsr: 2.2.2.2:0, label: 19

lib entry: 4.4.4.4/32, rev 10

local binding:  label: 18

remote binding: lsr: 4.4.4.4:0, label: imp-null

remote binding: lsr: 2.2.2.2:0, label: 18

...

Tableau complet de la LIB de PE1 avec tous les préfixes :

| Préfixe | Local Label | Remote (P1 2.2.2.2) | Remote (P2 4.4.4.4) | Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1/32 | imp-null | 22 | 21 | PE1 = destination finale → PHP |
| 2.2.2.2/32 | 22 | imp-null | 20 | Loopback P1 |
| 3.3.3.3/32 | 19 | 19 | 18 | Loopback PE2 — cible MP-BGP |
| 4.4.4.4/32 | 18 | 18 | imp-null | Loopback P2 |
| 10.0.12.0/30 | imp-null | imp-null | 22 | Lien PE1↔P1 (local) |
| 10.0.13.0/30 | 20 | imp-null | 19 | Lien P1↔PE2 |
| 10.0.14.0/30 | imp-null | 20 | imp-null | Lien PE1↔P2 (local) |
| 10.0.15.0/30 | 21 | 21 | imp-null | Lien P2↔PE2 |

Explication des valeurs clés :

- label spécial qui signifie « retire le label avant de m'envoyer le paquet ». C'est le mécanisme PHP (Penultimate Hop Popping) — le routeur avant-dernier dépile le label pour éviter une double lookup au routeur destination. imp-null (Implicit Null) :

- label que PE1 attribue localement et annonce à ses voisins. Quand un voisin veut envoyer un paquet vers ce préfixe via PE1, il doit poser ce label. local binding :

- label que le voisin a attribué pour ce préfixe. Quand PE1 veut envoyer un paquet vers ce préfixe, il pose ce label. remote binding :

3.2.4 La LFIB — Label Forwarding Information Base

La LFIB est la table opérationnelle qui commute réellement les paquets. Elle est dérivée de la LIB en ne gardant que les meilleurs chemins (ceux qui correspondent aux routes OSPF actives). Voici la LFIB réelle de PE1 :

PE1# show mpls forwarding-table

Local   Outgoing   Prefix           Bytes    Outgoing   Next Hop

Label   Label      or Tunnel Id     Switched interface

18      Pop Label  4.4.4.4/32       0        Et0/3      10.0.14.2

19      19         3.3.3.3/32       0        Et0/0      10.0.12.2

18         3.3.3.3/32       0        Et0/3      10.0.14.2

20      Pop Label  10.0.13.0/30     0        Et0/0      10.0.12.2

21      Pop Label  10.0.15.0/30     0        Et0/3      10.0.14.2

22      No Label   2.2.2.2/32       0        Et0/0      10.0.12.2

Tableau synthétique de la LFIB :

| Local Label | Outgoing Label | Préfixe | Interface | Next Hop |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Pop Label | 4.4.4.4/32 | Et0/3 | 10.0.14.2 (P2) |
| 19 | 19 | 3.3.3.3/32 | Et0/0 | 10.0.12.2 (P1) |
| 19 | 18 | 3.3.3.3/32 | Et0/3 | 10.0.14.2 (P2) |
| 20 | Pop Label | 10.0.13.0/30 | Et0/0 | 10.0.12.2 (P1) |
| 21 | Pop Label | 10.0.15.0/30 | Et0/3 | 10.0.14.2 (P2) |
| 22 | No Label | 2.2.2.2/32 | Et0/0 | 10.0.12.2 (P1) |

Points remarquables :

- PE1 peut atteindre PE2 via P1 (label out 19) ou via P2 (label out 18). C'est la topologie diamond qui permet ce load-balancing MPLS. Label 19 → 3.3.3.3/32 avec deux next-hops (ECMP) :

- pour 4.4.4.4/32, PE1 pop le label avant d'envoyer à P2 car P2 a annoncé imp-null. P2 n'a donc pas besoin de faire une lookup label à la réception. Pop Label (PHP) :

- P1 est directement connecté à PE1. Le paquet sort sans label car P1 a annoncé imp-null pour sa propre loopback. No Label → 2.2.2.2/32 :

REMARQUE :  Les interfaces connectées aux CE (clients) ne doivent JAMAIS avoir mpls ip activé. Ces interfaces appartiennent aux VRFs et le trafic client ne doit pas être commuté par MPLS à ce niveau — il entre dans la VRF en IP pur, puis PE1 lui impose un label MPLS de transport (via MP-BGP) avant de l'envoyer dans le cœur.

## Justification du choix de LDP :

## Il existe d'autres protocoles de distribution de labels comme RSVP-TE et Segment Routing, mais RSVP-TE est trop complexe pour un lab dont l'objectif est uniquement L3VPN, et SR nécessite des images IOS spécifiques non disponibles dans notre environnement — LDP s'impose donc naturellement car il suit automatiquement OSPF et distribue les labels sans configuration manuelle.

Conclusion — LDP

LDP est le protocole qui donne à ce lab sa dimension MPLS. Il prend les routes distribuées par OSPF, leur attribue des labels, et construit les LSPs qui permettent la commutation rapide des paquets dans le cœur. Les outputs réels du lab (show mpls ldp neighbor, show mpls ldp bindings, show mpls forwarding-table) confirment que deux sessions LDP sont opérationnelles entre PE1 et P1/P2, que les labels sont correctement distribués, et que la LFIB de PE1 montre bien l'ECMP diamond vers 3.3.3.3 (PE2). Le choix de LDP est justifié par sa conformité au standard RFC 5036, son intégration native avec OSPF et IOS, et son adéquation avec l'objectif du lab (MPLS L3VPN RFC 4364).

# 3 - MP-BGP VPNv4

## 3.1 Rôle MP-BGP dans l'architecture MPLS

## Dans une architecture MPLS L3VPN, OSPF assure la joignabilité des loopbacks et LDP distribue les labels de transport. Ces deux protocoles suffisent pour acheminer du trafic dans le cœur du réseau de l'opérateur. En revanche, ils ne transportent aucune information relative aux préfixes clients — c'est précisément le rôle de MP-BGP VPNv4.

## MP-BGP (Multiprotocol BGP, RFC 4760) est une extension de BGP-4 qui permet de transporter des familles d'adresses autres qu'IPv4 unicast. Dans le contexte MPLS L3VPN (RFC 4364, anciennement RFC 2547bis), MP-BGP transporte des routes de type VPNv4 : une combinaison d'un Route Distinguisher (RD) sur 8 octets et d'un préfixe IPv4 standard

## 3.1 Concepts fondamentaux

RD- ROUTE DISTINGUISHER

## Le Route Distinguisher est un champ de 8 octets préfixé à chaque préfixe IPv4 pour former un préfixe VPNv4 de 12 octets. Son rôle est de rendre unique un préfixe qui pourrait se chevaucher entre plusieurs clients.

## Format RD utilisé dans ce lab (Type 2 — AS:nn) :

## CUST_A  →  RD 65000:10

## CUST_B  →  RD 65000:20

## Préfixe client IPv4 : 192.168.10.0/30

## Préfixe VPNv4       : 65000:10:192.168.10.0/30

## Le RD n'influe pas sur la politique de routage — il ne fait qu'assurer l'unicité de la route dans la table BGP VPNv4 globale. Deux VRFs de deux clients différents peuvent utiliser le même espace d'adressage IPv4 (10.0.0.0/8 par exemple) sans conflit car leurs RDs diffèrent.

RT- ROUTE TARGET

Le Route Target est une BGP Extended Community (RFC 4360) attachée aux routes VPNv4. Il définit la politique d'import/export entre VRFs :

- RT export : appliqué à la route lors de son annonce depuis la VRF vers MP-BGP

- RT import : filtre les routes reçues de MP-BGP à importer dans la VRF locale

Dans notre lab (RT symétrique — cas le plus simple) :

CUST_A  :  export RT 65000:10  /  import RT 65000:10

CUST_B  :  export RT 65000:20  /  import RT 65000:20

→ CE-A1 et CE-A2 communiquent (même RT).

→ CUST_A et CUST_B sont complètement isolés l'un de l'autre.

## 3.3 Justification du choix du protocole

### RIP (Routing Information Protocol)

RIP est un protocole à vecteur de distance limité à 15 sauts, sans notion de VRF, de Route Distinguisher, ni d'Extended Community.

PROBLEME : Métrique limitée à 15 sauts — inadapté à un réseau ISP de taille réelle.

### OSPF inter-PE (redistribution directe)

Faire tourner OSPF entre PE1 et PE2 pour échanger les routes clients est techniquement possible mais structurellement problématique :

- L'OSPF du cœur ISP se retrouverait avec tous les préfixes de tous les clients — pas scalable.

- Aucune isolation native : un préfixe 192.168.0.0/24 de CUST_A et le même préfixe de CUST_B entrent en conflit immédiatement dans la même table OSPF.

- Nécessiterait une instance OSPF distincte par client (N clients = N processus OSPF = N fois plus de complexité).

- RFC 4364 écarte explicitement cette approche pour les déploiements ISP L3VPN.

### EIGRP

EIGRP est un protocole propriétaire Cisco à diffusion limitée. Même s'il supporte les VRFs depuis IOS 12.3, il présente les mêmes limitations structurelles qu'OSPF dans ce contexte :

- Pas de mécanisme natif de Route Distinguisher ou Route Target.

- Pas de transport de labels VPN — ne peut pas encapsuler l'information nécessaire à la double pile MPLS.

- Propriétaire Cisco — non interopérable avec d'autres équipementiers en environnement ISP réel.

### Segment Routing avec BGP-LU (RFC 8277)

### SR-MPLS avec BGP Labeled Unicast est l'évolution moderne de MP-BGP VPNv4. Techniquement supérieur sur plusieurs points (pas de LDP, simplification du plan de contrôle), il a été écarté pour une raison pratique :

- Segment Routing nécessite IOS-XE ou IOS-XR — les images disponibles dans EVE-NG Community Edition sont des Cisco IOL L3 qui ne supportent pas SR-MPLS.

- Contrainte d'environnement de lab — non disponible sur les images IOL L3, indépendamment de sa pertinence technique.

### MP- BGP

MP-BGP répond exactement aux trois exigences du modèle L3VPN :

- Transport des routes client entre PE : MP-BGP transporte des NLRIs VPNv4 (AFI 1 / SAFI 128) incluant le préfixe IPv4, le RD qui le rend unique globalement, et le label VPN inner qui identifie la VRF destination sur PE2.

- Isolation multi-client native : les Route Targets (BGP Extended Communities, RFC 4360) contrôlent l'import/export entre VRFs. CUST_A et CUST_B ne s'échangent aucune route même s'ils utilisent le même espace d'adressage.

- Scalabilité ISP : un seul peering iBGP entre PE1 et PE2 transporte les routes de tous les clients. L'ajout d'un nouveau client ne crée pas de nouvelle session BGP — il suffit d'une nouvelle VRF et d'un nouveau RT. En production, un Route Reflector centralise tous les peerings PE.

# 4. VRF — Virtual Routing and Forwarding

## 4.1 Problème résolu par les VRFs

Dans un réseau ISP classique, tous les routeurs partagent une seule table de routage globale. Cela pose un problème fondamental quand l'ISP héberge plusieurs clients : si deux clients utilisent des espaces d'adressage identiques ou se chevauchant (par exemple, deux clients qui utilisent tous les deux 192.168.0.0/24), leurs routes entrent en conflit dans la table de routage globale et l'une écrase l'autre.

La VRF (Virtual Routing and Forwarding) résout ce problème en créant des tables de routage virtuelles indépendantes sur un même routeur physique. Chaque VRF est une instance de routage isolée : elle a sa propre table de routage, sa propre table de forwarding (CEF), et ses propres interfaces assignées.

## 4.2 VRFs dans ce lab — vue d'ensemble

Le lab simule deux clients distincts, chacun isolé dans sa propre VRF sur PE1 et PE2 :

| VRF | RD | RT Export | RT Import | Clients |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CUST_A | 65000:10 | 65000:10 | 65000:10 | CE-A1, CE-A2 |
| CUST_B | 65000:20 | 65000:20 | 65000:20 | CE-B1, CE-B2 |

Les deux VRFs utilisent le même numéro d'AS (65000) mais des identifiants différents (:10 pour CUST_A, :20 pour CUST_B), garantissant une séparation totale du plan de contrôle et du plan de données entre les deux clients.

## 4.3 Justification du choix VRF vs alternatives

Deux approches alternatives auraient pu être envisagées pour l'isolation des clients :

- les VLANs isolent le trafic L2 mais pas L3. Deux clients avec le même espace d'adressage IP entreraient toujours en conflit dans la table de routage globale de PE1. Les VLANs ne scalent pas non plus sur un réseau WAN multi-sites. VLANs seuls :

- chaque client aurait son propre PE physique. Solution coûteuse en matériel, non scalable pour un ISP hébergeant des dizaines de clients, et inutilement complexe pour une topologie de lab. Routeurs PE dédiés par client :

Les VRFs offrent la solution optimale : isolation complète du plan de contrôle et du plan de données, sur un seul équipement physique partagé, avec une scalabilité totale (un ISP peut héberger des centaines de VRFs sur un seul PE). C'est le standard de l'industrie défini par la RFC 4364 (MPLS L3VPN).

Conclusion — VRF

Les VRFs sont le mécanisme fondamental qui donne son sens à l'architecture MPLS L3VPN. Sans VRF, PE1 et PE2 ne seraient que des routeurs classiques incapables d'héberger plusieurs clients avec des espaces d'adressage potentiellement identiques. Le RD rend chaque route unique dans la table BGP globale, le RT contrôle la distribution des routes entre VRFs, et les interfaces CE-facing assignées à leurs VRFs respectives garantissent l'isolation du trafic de bout en bout. La prochaine section (MP-BGP VPNv4) expliquera comment ces routes VRF sont effectivement échangées entre PE1 et PE2 à travers le cœur MPLS.