Documentation Technique

Architecture ISP — MPLS L3VPN

Partie Théorique — Fondements du routage et de MPLS

# 1. Classification des protocoles de routage : IGP vs EGP

Les protocoles de routage dynamique se répartissent en deux grandes catégories selon le périmètre sur lequel ils opèrent : à l'intérieur d'un même système autonome, ou entre systèmes autonomes différents.

## 2.1 Système autonome (AS)

Un système autonome (Autonomous System, AS) est un ensemble de réseaux IP placés sous une administration technique unique, partageant une politique de routage commune, et identifié par un numéro d'AS (ASN). Dans ce lab, l'ensemble du cœur ISP appartient à l'AS 65000.

## 2.2 IGP — Interior Gateway Protocol

Un IGP est un protocole de routage utilisé à l'intérieur d'un même système autonome. Son objectif est d'assurer la joignabilité de tous les routeurs internes avec une convergence rapide et une configuration relativement simple, sans nécessiter de politique de routage complexe.

- Exemples : RIP, EIGRP, OSPF, IS-IS.

- Métrique : basée sur des critères techniques (coût, bande passante, nombre de sauts).

- Dans ce lab : OSPF est l'IGP utilisé pour distribuer les loopbacks et les liens du cœur (voir section 2 du rapport).

## 2.3 EGP — Exterior Gateway Protocol

Un EGP (Exterior Gateway Protocol) est un protocole qui permet de faire communiquer des réseaux indépendants et gérés par des organisations différentes (appelés Systèmes Autonomes ou AS). C'est, pour faire simple, le système d'aiguillage qui permet aux grands morceaux d'Internet de se connecter entre eux.

- Son rôle : Relier des réseaux distincts (contrairement à l'IGP, qui gère l'intérieur d'un seul et même réseau).

- Le choix de la route : Il ne choisit pas le chemin le plus "rapide" techniquement, mais le chemin dicté par des politiques et des critères commerciaux (accords financiers, sécurité, préférences de l'opérateur).

- Le standard actuel : Le protocole historique "EGP" est mort. Aujourd'hui, le seul et unique EGP utilisé dans le monde réel sur Internet est le BGP (Border Gateway Protocol).

BGP peut aussi fonctionner en mode interne (iBGP)

BGP est nativement conçu comme un EGP, mais il peut également être utilisé entre routeurs d'un même AS : on parle alors d'iBGP (internal BGP), par opposition à l'eBGP (external BGP) utilisé entre AS différents. C'est précisément ce mode qui est utilisé dans ce lab : PE1 et PE2 appartiennent au même AS (65000) et établissent une session iBGP entre eux, non pas pour interconnecter deux AS, mais pour exploiter les capacités de MP-BGP (transport de routes VPNv4, Route Distinguisher, Route Target). Ce choix illustre bien que la frontière IGP/EGP est une question de portée d'usage, et non une propriété figée du protocole lui-même.

| Critère | IGP | EGP (BGP) |
| --- | --- | --- |
| Portée | Intérieur d'un AS | Entre AS (ou intra-AS en iBGP) |
| Objectif | Joignabilité rapide et automatique | Politique de routage et scalabilité |
| Exemples | RIP, EIGRP, OSPF, IS-IS | BGP (eBGP / iBGP) |
| Usage dans ce lab | OSPF — cœur ISP | MP-BGP (iBGP) — transport VPNv4 entre PE1 et PE2 |

# 3. Algorithmes de routage dynamique : vecteur de distance vs état de lien

Les IGP se répartissent eux-mêmes en deux grandes familles algorithmiques, qui déterminent la façon dont chaque routeur construit sa vision du réseau et calcule ses routes.

## 3.1 Le routage par vecteur de distance (Distance Vector)

Un protocole à vecteur de distance fonctionne selon le principe du « routage par la rumeur » : chaque routeur ne connaît que ce que ses voisins directs lui annoncent — une destination et une distance (métrique) pour l'atteindre — sans jamais avoir de vision de la topologie complète du réseau. Périodiquement, chaque routeur envoie sa table de routage entière à ses voisins directement connectés.

L'algorithme sous-jacent est l'algorithme de Bellman-Ford, qui calcule le chemin le plus court de proche en proche, par accumulation de distances annoncées.

- Limites : la convergence est lente, et le protocole est sujet au problème du « comptage à l'infini » (count-to-infinity) : en cas de panne d'un lien, une boucle de routage peut se former temporairement, les routeurs continuant à s'annoncer mutuellement une route désormais invalide, ce qui incrémente artificiellement la métrique jusqu'à atteindre une valeur considérée comme infinie.

- Correctifs usuels : split horizon (ne jamais réannoncer une route vers l'interface par laquelle elle a été apprise), poison reverse, et holddown timers.

- Exemples : RIP (vecteur de distance pur), EIGRP (vecteur de distance avancé / hybride, utilisant l'algorithme DUAL).

## 3.2 Le routage à état de lien (Link-State)

Un protocole à état de lien fonctionne à l'opposé : chaque routeur diffuse (flood) l'état de ses propres liens (interfaces actives, coûts associés) à tous les autres routeurs de la zone, via des messages tels que les LSA en OSPF. Chaque routeur reçoit ainsi l'intégralité des annonces de tous les autres routeurs et construit une base de données de topologie identique et complète : la LSDB (Link-State DataBase).

À partir de cette carte complète du réseau, chaque routeur exécute indépendamment l'algorithme de Dijkstra (SPF — Shortest Path First) en se plaçant comme racine de l'arbre, pour calculer lui-même le chemin le plus court vers chaque destination.

- Avantages : convergence rapide, absence structurelle de boucles de routage (chaque routeur calcule sa propre table à partir d'une vue complète et cohérente de la topologie), et bonne adaptation aux réseaux de grande taille avec la notion d'aires (areas).

- Inconvénients : consommation de mémoire et de CPU plus importante (stockage de la LSDB complète, calcul SPF), et configuration initiale plus rigoureuse (aires, types de réseaux, router-id).

- Exemples : OSPF, IS-IS.

## 3.3 Tableau comparatif

| Critère | Vecteur de distance | État de lien |
| --- | --- | --- |
| Information échangée | Table de routage complète du voisin | État des liens propres, diffusé à tous |
| Vision de la topologie | Partielle (indirecte, via les voisins) | Complète et identique pour tous (LSDB) |
| Algorithme | Bellman-Ford | Dijkstra (SPF) |
| Convergence | Lente | Rapide |
| Risque de boucle | Oui (count-to-infinity) | Non, par construction |
| Charge CPU / mémoire | Faible | Plus élevée |
| Exemples | RIP, EIGRP | OSPF, IS-IS |

## 3.4 Pourquoi cette distinction est déterminante pour MPLS

Ce choix algorithmique n'est pas neutre pour une architecture MPLS. LDP (Label Distribution Protocol), qui sera détaillé dans la section suivante du rapport, applique le principe « LDP follows IGP » : il attribue un label à chaque route exactement telle qu'elle est installée par l'IGP dans la table de routage. Un protocole à état de lien comme OSPF, parce qu'il donne à chaque routeur une vision cohérente et complète de la topologie, permet à LDP de construire des LSPs stables et prévisibles, incluant le support natif de l'ECMP (Equal-Cost Multi-Path) observé dans la topologie diamond de ce lab. C'est l'une des raisons théoriques, indépendamment des arguments pratiques développés plus loin, qui motive le choix d'OSPF plutôt que d'un protocole à vecteur de distance comme EIGRP pour le cœur de ce réseau MPLS.

# 4. MPLS : notions théoriques fondamentales

## 4.1 Limite du routage IP traditionnel

Dans un réseau IP classique, chaque routeur du chemin effectue, pour chaque paquet, une recherche complète dans sa table de routage (longest prefix match) afin de déterminer la meilleure interface de sortie. Cette opération est répétée indépendamment à chaque saut, ce qui devient coûteux en ressources sur des réseaux de cœur à très haut débit, et ne permet pas nativement de faire de l'ingénierie de trafic (choisir un chemin différent du plus court calculé par l'IGP) ni d'isoler le trafic de plusieurs clients sur une infrastructure partagée.

## 4.2 Le principe de la commutation par label (Label Switching)

MPLS (Multiprotocol Label Switching, RFC 3031) répond à cette limite en insérant une courte étiquette de longueur fixe (le label, 20 bits) entre l'en-tête de couche 2 et l'en-tête IP. Une fois ce label imposé à l'entrée du réseau MPLS, les routeurs du cœur ne consultent plus l'adresse IP de destination : ils se contentent de lire le label entrant et de le commuter vers un label sortant, de façon comparable à la commutation de circuits virtuels (à la manière d'ATM ou de Frame Relay).

Trois opérations sont possibles sur un label le long du chemin :

- Push — le routeur d'entrée (ingress LER) impose un label au paquet IP.

- Swap — chaque routeur intermédiaire remplace le label entrant par un nouveau label sortant.

- Pop — le label est retiré, généralement un saut avant la destination finale (PHP — Penultimate Hop Popping).

REMARQUE : ces trois opérations et leur application concrète dans ce lab (labels imp-null, LIB, LFIB) sont détaillées avec les outputs réels des routeurs dans la section LDP du rapport.

## 4.3 FEC — Forwarding Equivalence Class

Une FEC (Forwarding Equivalence Class) est un ensemble de paquets traités de manière identique par le réseau MPLS : même chemin, même traitement, même label. Le plus souvent, une FEC correspond à un préfixe de destination donné (par exemple, tous les paquets à destination de 3.3.3.3/32 appartiennent à la même FEC). C'est le routeur d'entrée (ingress LER) qui classifie chaque paquet dans sa FEC et lui impose le label correspondant ; les routeurs suivants n'ont plus besoin de reclassifier le paquet, ils se contentent de commuter le label.

## 4.4 LSP — Label Switched Path

Un LSP (Label Switched Path) est le chemin unidirectionnel et prédéterminé que suit un paquet labellisé à travers le cœur MPLS, du routeur d'entrée (ingress LER) au routeur de sortie (egress LER), en traversant une succession de routeurs intermédiaires (LSR — Label Switching Router) qui commutent le label saut par saut. Un LSP est l'équivalent, dans le monde MPLS, d'un circuit virtuel : une fois établi, il ne nécessite plus de lookup IP à chaque saut, uniquement une commutation de label.

Dans ce lab, les LSPs entre PE1 et PE2 sont construits automatiquement par LDP, qui distribue les labels en suivant exactement la topologie calculée par OSPF (principe « LDP follows IGP » évoqué en section 3.4). C'est pourquoi la topologie diamond du lab génère deux LSPs à coût égal entre PE1 et PE2 (via P1 et via P2), permettant l'ECMP observé dans la LFIB (voir section LDP).

Ingress LER LSR (core) LSR (core) Egress LER PE1 --------Push--------> P1 --------Swap--------> P2 ---------Pop---------> PE2 (impose le label, (commute le label (retire le label, classification FEC) entrant -> sortant) lookup IP simple)

## 4.5 De LDP au VPN L3

La construction des LSPs par LDP, décrite ci-dessus, ne transporte que les routes internes au réseau ISP (les loopbacks de PE1, PE2, P1, P2). Elle ne suffit pas, à elle seule, à transporter les routes des clients à travers le réseau ni à les isoler les unes des autres. C'est le rôle de MP-BGP VPNv4, combiné aux VRFs, détaillé dans les sections suivantes du rapport.

# 5. Aperçu théorique du modèle VPN L3 (RFC 4364)

Le modèle MPLS L3VPN, formalisé par la RFC 4364, repose sur trois rôles distincts de routeurs :

- CE (Customer Edge) — routeur du client, à la frontière du réseau ISP.

- PE (Provider Edge) — routeur de bordure de l'ISP, connecté aux CE, qui porte les VRFs et les sessions MP-BGP.

- P (Provider) — routeur du cœur de l'ISP, purement MPLS, qui ne connaît aucune route client.

Ce modèle permet à un ISP d'héberger plusieurs clients sur une infrastructure partagée, tout en garantissant une isolation totale de leurs plans de routage respectifs — y compris lorsque deux clients utilisent le même espace d'adressage IP privé. Les mécanismes qui rendent cette isolation possible (VRF, Route Distinguisher, Route Target) sont développés en détail dans les sections consacrées à VRF et à MP-BGP VPNv4.